INFORME Nº: 662.09      				Fecha: 30/11/09

Estudio aromático y control analítico del proceso de azuelado y retostado realizado por Tonelería Guillermo sl sobre  barricas usadas.

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE TODO TIPO DE BARRICAS

C/ Santa Coloma, 1 · Tfno. Y Fax, (34) 945 60 14 70 · 01320 OYÓN (Álava)

E-mail: correotoneleria@telefonica.net · www.toneleriaguillermo.com

Planteamiento teórico:

El proceso industrial llevado a cabo por Tonelería Guillermo sl  de azuelado interior y posterior retostado sobre las barricas en las que se ha criado vino, es a día hoy un sistema de trabajo realizado desde hace varios años por dicha tonelería, con resultados aparentemente satisfactorios. Dado que existen referencias bibliográficas que plantean las posibles desventajas e incluso desaconsejan dicho sistema de trabajo realizaremos un estudio comparativo de 10 muestras de vino criado sobre barricas azueladas y posteriormente retostadas empleando el sistema de dicha tonelería.

Objetivo:

El objetivo  de estos análisis es valorar cuantitativamente el enriquecimiento del vino analizado en los compuestos volátiles, beneficiosos (fracción aromática aportada por el roble al vino) o no (4-EtilFenol) cedidos por el roble azuelado y retostado.

Planteamiento analítico:

El desarrollo del análisis se ha llevado a cabo de la siguiente manera:

- En un primer paso, partimos de un vino joven cosecha 2.008 al cual se ha realizado un análisis rutinario enológico de conocimiento general. Es decir, análisis de pH, Ac. Total, grado alcohólico, Ac. málico,  SO2 libre y total. Además se ha analizado  el contenido de Brettanomyces y 4-EF. Por último, se ha analizado el contenido en volátiles de la madera para garantizar el total conocimiento del vino inicial.

- En un segundo paso, se  ha partido de 10 barricas iguales usadas de 3 años, sobre las cuales se ha realizado el  tratamiento de azuelado y retostado realizado por Tonelería Guillermo. Sobre dichas barricas se ha tomado una muestra por OQC sl y se ha analizado el  contenido en Brettanomyces y 4-EF, además del control de las volátiles de la madera (potencial aromático de la madera) tras el proceso de azuelado y retostado de la barrica.

- En un tercer paso, las barricas se colocaron en la  bodega escogida, Bodegas y Viñedos Ortega Ezquerro sl, situada en la localidad de Tudelilla, La Rioja.

(Bodega inscrita en el Consejo Regulador de la DOC Rioja con nº de registro 1158CE121)

- En cuarto lugar y transcurridos tres meses se ha analizado el vino contenido en las barricas. Los análisis realizados son:

- Identificación y cuantificación de Brettanomyces.

- Identificación y cuantificación de 4-EF.

- Identificación de TCA.

- Fracción aromática aportada por el roble al vino.

- El mismo proceso analítico se ha repetido a los 6 meses.

- Recopilación de datos.

- Interpretación del informe en base a los datos recogidos y obtención de conclusiones.

- Los compuestos de la fracción volátil cedido por el roble al vino analizados son:

| Familia aromática | Comp. de referencia | Descriptor organoléptico |
| --- | --- | --- |
| Alde. Furánicos | Furfural | Almendras amargas |
|  | Metil-furfural | Almendras tostadas |
| Alde. Fenólicos | Vainillina | Vainilla |
| Fenol. Volátiles | Eugenol | Especiado |
|  | Guayacol | Ahumado |
| M-Octolactonas | Cis-M-Octolactona | Coco |
|  | Trans-M-Octolactona | Herbáceo-tablón |

- El análisis de Brettanomyces se realizará mediante cultivo específico para su desarrollo y cuantificación.

- Tanto el análisis de 4-EF como de la facción aromática aportada por el roble al vino se realizan mediante cromatografía de gases asociada a espectrometría de masas.

- Cata de valoración organoléptica de las muestras criadas en barrica regenerada.

Desarrollo analítico y resultados.

- Análisis inicial de conocimiento general del vino:

- Análisis químico enológico básico.

- Análisis de identificación de Brettanomyces y  cuantificación de 4-EF.

- Análisis de identificación de TCA.

- Análisis presencial de aromas volátiles en el vino base.

| Muestra vino base joven 2.008 |  |
| --- | --- |
| ºOH | 13.30 |
| Acidez Total, AT | 5.70 |
| Acidez Volátil, AV | 0.35 |
| pH | 3.46 |
| SO2 Libre | 35 |
| SO2 Total | 78 |
| IC | 8.87 |
| Acido Málico | 0.04 |
| Azúcares (G+F) | 0.09 |
| IPT | 55.30 |

|  | Concentración de Brettanomyces (UFC/ml) | Concentración de 4-EF microgr/L (ppb) |
| --- | --- | --- |
| Muestra vino base joven 2.008 | 9 | 2.1 |

|  | Presencia de TCA nanogr/L (ppt) |
| --- | --- |
| Muestra vino base joven 2.008 | NSD |

NSD: no se detecta

| Familia aromática | Comp. de referencia | Concentra. presente (mcgr/L) ppb | Descriptor organoléptico |
| --- | --- | --- | --- |
| Alde. Furánicos | Furfural Metil-furfural | NSD NSD | Almendras amargas Almendras tostadas |
| Alde. Fenólicos | Vainillina | NSD | Vainilla |
| Fenol. Volátiles | Eugenol Guayacol | NSD NSD | Especiado Ahumado |
| M.Octolactonas | Cis-M-Octolactona Trans-M-Octolactona | NSD NSD | Coco Herbáceo-tablón |

NSD: no se detecta

- Análisis inicial, barrica azuelada y tostada.

Barricas de R. USA de 3º año de uso.

- Barrica regenerada.

- Análisis de identificación de Brettanomyces y cuantificación de 4-EF.

- Análisis de identificación de TCA.

- Análisis de volátiles de la madera (potencial aromático de la madera azuelada y tostada).

(La toma de muestra se localiza en el interior de las barricas tratradas y se realiza mediante metodología OQC sl).

|  | Concentración de Brettanomyces (UFC/ml) | Concentración de 4-EF microgr/L (ppb) |
| --- | --- | --- |
| Muestra madera interior barrica | 0 | NSD |

NSD: no se detecta

|  | Presencia de TCA nanogr/L (ppt) |
| --- | --- |
| Muestra madera interior barrica | NSD |

NSD: no se detecta

- Potencial aromático de la madera azuelada y tostada. (barrica regenerada).

| Familia aromática | Comp. de referencia | Concentra. presente (mcgr/L) ppb | Descriptor organoléptico |
| --- | --- | --- | --- |
| Alde. Furánicos | Furfural Metil-Furfural | 7.760 412 | Almendras amargas Almendras tostadas |
| Alde. Fenólicos | Vainillina | 620 | Vainilla |
| Fenol. Volátiles | Eugenol Guayacol | 29 26 | Especiado Ahumado |
| M.Octolactonas | Cis-M-Octolactona Trans-M-Octolactona | 542 47 | Coco Herbáceo-tablón |

- Análisis del vino contenido en las barricas trascurridos tres meses.

Análisis realizados:

- Análisis químico enológico básico.

- Identificación de Brettanomyces

- Cuantificación de 4-EtilFenol.

- Análisis de identificación de TCA.

- Fracción aromática aportada por el roble al vino al cabo de tres meses

| Muestra vino base joven 2.008 (3M) |  |
| --- | --- |
| ºOH | 13.35 |
| Acidez Total, AT | 5.72 |
| Acidez Volátil, AV | 0.41 |
| pH | 3.49 |
| SO2 Libre | 27 |
| SO2 Total | 88 |
| IC | 7.9 |
| Acido Málico | 0.04 |
| Azúcares (G+F) | 0.09 |
| IPT | 52.30 |

| Nº de muestra | Concentración de Brettanomyces (UFC/ml) | Concentración de 4-EF microgr/L (ppb) |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 9 16 8 11 6 14 17 11 11 | 5.4 7.4 11.9 5.5 7.9 8.8 11.1 9.9 5.6 9.2 |

| Nº de muestra | Presencia de TCA nanogr/L (ppt) |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | NSD NSD NSD NSD NSD NSD NSD NSD NSD NSD |

NSD: no se detecta

Muestra nº 1 (3M)

| Comp. de referencia | Concentra. presente (mcgr/L) ppb |
| --- | --- |
| Furfural | 1704 |
| Metil-Furfural | 115 |
| Vainillina | 260 |
| Eugenol | 30 |
| Guayacol | 4 |
| Cis-Metil-Octolactona | 133 |
| Trans-Metil-Octolactona | 18 |

Muestra nº 2 (3M)

| Comp. de referencia | Concentra. presente (mcgr/L) ppb |
| --- | --- |
| Furfural | 1620 |
| Metil-Furfural | 115 |
| Vainillina | 310 |
| Eugenol | 22 |
| Guayacol | 11 |
| Cis-Metil-Octolactona | 190 |
| Trans-Metil-Octolactona | 41 |

Muestra nº 3 (3M)

| Comp. de referencia | Concentra. presente (mcgr/L) ppb |
| --- | --- |
| Furfural | 2590 |
| Metil-Furfural | 310 |
| Vainillina | 205 |
| Eugenol | 19 |
| Guayacol | 13 |
| Cis-Metil-Octolactona | 200 |
| Trans-Metil-Octolactona | 29 |

Muestra nº 4 (3M)

| Comp. de referencia | Concentra. presente (mcgr/L) ppb |
| --- | --- |
| Furfural | 770 |
| Metil-Furfural | 190 |
| Vainillina | 230 |
| Eugenol | 40 |
| Guayacol | 8 |
| Cis-Metil-Octolactona | 150 |
| Trans-Metil-Octolactona | 38 |

Muestra nº 5 (3M)

| Comp. de referencia | Concentra. presente (mcgr/L) ppb |
| --- | --- |
| Furfural | 565 |
| Metil-Furfural | 170 |
| Vainillina | 150 |
| Eugenol | 14 |
| Guayacol | 10 |
| Cis-Metil-Octolactona | 160 |
| Trans-Metil-Octolactona | 56 |

Muestra nº 6 (3M)

| Comp. de referencia | Concentra. presente (mcgr/L) ppb |
| --- | --- |
| Furfural | 1115 |
| Metil-Furfural | 160 |
| Vainillina | 290 |
| Eugenol | 39 |
| Guayacol | 9 |
| Cis-Metil-Octolactona | 210 |
| Trans-Metil-Octolactona | 32 |

Muestra nº 7 (3M)

| Comp. de referencia | Concentra. presente (mcgr/L) ppb |
| --- | --- |
| Furfural | 660 |
| Metil-Furfural | 95 |
| Vainillina | 200 |
| Eugenol | 18 |
| Guayacol | 6 |
| Cis-Metil-Octolactona | 110 |
| Trans-Metil-Octolactona | 50 |

Muestra nº 8 (3M)

| Comp. de referencia | Concentra. presente (mcgr/L) ppb |
| --- | --- |
| Furfural | 2100 |
| Metil-Furfural | 250 |
| Vainillina | 169 |
| Eugenol | 33 |
| Guayacol | 12 |
| Cis-Metil-Octolactona | 145 |
| Trans-Metil-Octolactona | 27 |

Muestra nº 9 (3M)

| Comp. de referencia | Concentra. presente (mcgr/L) ppb |
| --- | --- |
| Furfural | 1815 |
| Metil-Furfural | 250 |
| Vainillina | 185 |
| Eugenol | 20 |
| Guayacol | 12 |
| Cis-Metil-Octolactona | 80 |
| Trans-Metil-Octolactona | 30 |

Muestra nº 10 (3M)

| Comp. de referencia | Concentra. presente (mcgr/L) ppb |
| --- | --- |
| Furfural | 630 |
| Metil-Furfural | 65 |
| Vainillina | 180 |
| Eugenol | 13 |
| Guayacol | 6 |
| Cis-Metil-Octolactona | 170 |
| Trans-Metil-Octolactona | 36 |

- Análisis del vino contenido en las barricas trascurridos seis meses.

Análisis realizados:

- Análisis químico enológico básico.

- Identificación de Brettanomyces

- Cuantificación de 4-EtilFenol.

- Análisis de identificación de TCA.

- Fracción aromática aportada por el roble al vino al cabo de tres meses.

| Muestra vino base joven 2.008 (6M) |  |
| --- | --- |
| ºOH | 13.09 |
| Acidez Total, AT | 5.65 |
| Acidez Volátil, AV | 0.44 |
| pH | 3.52 |
| SO2 Libre | 23 |
| SO2 Total | 86 |
| IC | 8.18 |
| Acido Málico | 0 |
| Azúcares (G+F) | 0 |
| IPT | 52.11 |

| Nº de muestra | Concentración de Brettanomyces (UFC/ml) | Concentración de 4-EF microgr/L (ppb) |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 72 14 19 11 9 21 32 6 18 21 | 54.3 12.9 15 15 12 71 37 35 40 95 |

| Nº de muestra | Presencia de TCA nanogr/L (ppt) |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | NSD NSD NSD NSD NSD NSD NSD NSD NSD NSD |

NSD: no se detecta

Muestra nº 1 (6M)

| Comp. de referencia | Concentra. presente (mcgr/L) ppb |
| --- | --- |
| Furfural | 2163 |
| Metil-Furfural | 386 |
| Vainillina | 444 |
| Eugenol | 37 |
| Guayacol | 11 |
| Cis-Metil-Octolactona | 302 |
| Trans-Metil-Octolactona | 48 |

Muestra nº 2 (6M)

| Comp. de referencia | Concentra. presente (mcgr/L) ppb |
| --- | --- |
| Furfural | 2332 |
| Metil-Furfural | 478 |
| Vainillina | 547 |
| Eugenol | 25 |
| Guayacol | 14 |
| Cis-Metil-Octolactona | 385 |
| Trans-Metil-Octolactona | 81 |

Muestra nº 3 (6M)

| Comp. de referencia | Concentra. presente (mcgr/L) ppb |
| --- | --- |
| Furfural | 2880 |
| Metil-Furfural | 633 |
| Vainillina | 517 |
| Eugenol | 31 |
| Guayacol | 18 |
| Cis-Metil-Octolactona | 321 |
| Trans-Metil-Octolactona | 68 |

Muestra nº 4 (6M)

| Comp. de referencia | Concentra. presente (mcgr/L) ppb |
| --- | --- |
| Furfural | 919 |
| Metil-Furfural | 327 |
| Vainillina | 445 |
| Eugenol | 44 |
| Guayacol | 12 |
| Cis-Metil-Octolactona | 304 |
| Trans-Metil-Octolactona | 73 |

Muestra nº 5 (6M)

| Comp. de referencia | Concentra. presente (mcgr/L) ppb |
| --- | --- |
| Furfural | 885 |
| Metil-Furfural | 219 |
| Vainillina | 377 |
| Eugenol | 29 |
| Guayacol | 11 |
| Cis-Metil-Octolactona | 341 |
| Trans-Metil-Octolactona | 89 |

Muestra nº 6 (6M)

| Comp. de referencia | Concentra. presente (mcgr/L) ppb |
| --- | --- |
| Furfural | 1465 |
| Metil-Furfural | 281 |
| Vainillina | 427 |
| Eugenol | 50 |
| Guayacol | 12 |
| Cis-Metil-Octolactona | 330 |
| Trans-Metil-Octolactona | 68 |

Muestra nº 7 (6M)

| Comp. de referencia | Concentra. presente (mcgr/L) ppb |
| --- | --- |
| Furfural | 1018 |
| Metil-Furfural | 226 |
| Vainillina | 398 |
| Eugenol | 24 |
| Guayacol | 9 |
| Cis-Metil-Octolactona | 274 |
| Trans-Metil-Octolactona | 83 |

Muestra nº 8 (6M)

| Comp. de referencia | Concentra. presente (mcgr/L) ppb |
| --- | --- |
| Furfural | 3506 |
| Metil-Furfural | 566 |
| Vainillina | 373 |
| Eugenol | 42 |
| Guayacol | 16 |
| Cis-Metil-Octolactona | 267 |
| Trans-Metil-Octolactona | 58 |

Muestra nº 9 (6M)

| Comp. de referencia | Concentra. presente (mcgr/L) ppb |
| --- | --- |
| Furfural | 2415 |
| Metil-Furfural | 469 |
| Vainillina | 407 |
| Eugenol | 29 |
| Guayacol | 14 |
| Cis-Metil-Octolactona | 175 |
| Trans-Metil-Octolactona | 54 |

Muestra nº 10 (6M)

| Comp. de referencia | Concentra. presente (mcgr/L) ppb |
| --- | --- |
| Furfural | 984 |
| Metil-Furfural | 207 |
| Vainillina | 284 |
| Eugenol | 22 |
| Guayacol | 11 |
| Cis-Metil-Octolactona | 240 |
| Trans-Metil-Octolactona | 56 |

Conclusiones.

- En base a los resultados del presente informe podemos concluir que la operación de azuelado y retostado de barrica (realizado según la metodología de Tonelería Guillermo), no incrementa los valores de 4-ETILFENOL.

- Los resultados obtenidos contradicen claramente la bibliografía existente al respecto desaconsejando este sistema de regeneración. Entendemos, en base al seguimiento analítico del vino objeto del proyecto, que el factor determinante para el incremento del 4-EtilFenol es el desarrollo de Brettanomyces y no el azuelado y posterior retostado de la madera. Como se puede apreciar en el presente estudio controlando las poblaciones de Brett. conseguimos un incremento casi imperceptible del 4-EtilFenol.

- El control de Brett. se realizará en base a la analítica del vino (pH y acidez) y a los parámetros de sulfuroso molecular.

- Se observa una recuperación aromática elevada de la madera, en comparación con el potencial de cesión de una barrica de nueva.

- La cata organoléptica vino criado muestra un enriquecimiento en matices típicos de crianza. La evolución es correcta y presenta un buen comportamiento en sensaciones generales tánicas y de respeto por el vino criado.